2024

Nemzeti

SuDÁR REGATTA

Osztályelőírás

A Sudár Regattát 1990-ben Scholtz Imre tervezte és nemzeti osztály lett 2000-ben.

Tartalomjegyzék

I. rész – Adminisztráció

A. szekció – Általános rész

A.1. Az osztályelőírás típusa

A.1.1. Ez egy zárt típusú osztályelőírás.

A.1.2. A Sudár Regatta Osztály egy egységes tervezésű (One-Design) osztály. Ez az osztályelőírás és a hivatalos tervek azt a célt szolgálják, hogy ennek az Osztálynak a hajóegységei a lehetőségekhez képest hajótest alakja, súlya, fedélzetkialakítása, továbbá a kiel alakja és súlya, valamint a kormány alakja, illetőleg a vitorlák alakja és mérete, továbbá más teljesítményt befolyásoló berendezések tekintetében megegyezzenek. Valamennyi hajót a tervekkel megegyezően kell megépíteni, de a rudazat, álló és mozgó kötélzet, vitorlabehúzó szerelvények, kormánytőke és annak csapágyazása, kormányrúd és hosszabbító, vitorla felhúzó szemek, kötélfogók és kötélvezető berendezések kivételt képezhetnek.  Az imént felsorolt berendezéseknek nem kell a hivatalos tervekben foglalt berendezésekkel megegyezniük, de  az elkövetkezőkben előírt szabályoknak meg kel felelniük.

A.2. Nyelvhasználat

A.2.1. Az Osztály hivatalos nyelve a magyar, és a fordítás körül kialakuló vitás kérdésekben a magyar szöveg a mértékadó.

A.2.2. A „kell” szó kötelezést, a „lehet” szó megengedést jelez.

A.3. Rövidítések.

A.3.1.	WS – Nemzetközi Vitorlás Szövetség

MNA – Az előbbi szervezethez tartozó Nemzeti Tagszövetség (MVSZ)

NSRA – Nemzeti Sudár Regatta Osztályszervezet (SRO)

ERS – A vitorlázás felszerelésére vonatkozó nemzetközi előírás (WS adja ki)

RRS – A nemzetközi versenyvitorlázás szabályai (WS adja ki)

A.4. Hivatalos szervezetek

A.4.1. Az Osztály nemzeti hivatalos szerve a MNA amely együttműködik az NSRA-val a jelen Osztályelőírással kapcsolatos összes kérdés tekintetében.

A.4.2. Az MNA a NSRA vagy a hivatalos felmérő a jelen Osztályelőírás tekintetében nem rendelkezik jogi felelősséggel.

A.4.3. Eltekintve attól, amit a jelen Osztályelőírás tartalmaz, a Hitelesítő Szervezetnek (MNA) joga van arra, hogy egy Felmérési Bizonylatot visszavonjon és ezt a MNA Technikai Bizottsága kérésére meg kell tennie.

A.5. Az Osztály adminisztrációja

A.5.1. Az MNA az Osztály adminisztrációs tevékenységével a NSRA-t bízta meg.

A.6. WS szabályok

A.6.1. Az Osztályelőírási szabályokat az ERS szerint kell értelmezni és a felméréseket ezek alapján kell elvégezni, hacsak más előírások nincsenek.

A.6.2. Ahol a definíció kövér betűkkel van írva, az az ERS szerint értelmezendő, ami dőlt betűkkel van írva, az az RRS szerint értelmezendő.

A.7. Az Osztályelőírás módosítása

A.7.1. Az Osztályelőírás módosítását a NSRA javaslatára a MNA TB-nek kell jóváhagynia.

A.8. Az Osztályelőírás értelmezése

A.8.1. Az Osztályelőírást az WS Szabályokkal együtt kell értelmezni.

A.9. NSRA építési szám

A.9.1. A kizárólagos hajóépítő (Style Jacht Kft.) készíti el és építi be a hajóba a Hajóépítési Bizonylati Lemezt (Builder Plaque), összhangban a jelen Osztályelőírással.

A.10. Vitorla számok

A.10.1. A vitorlaszámokat a MNA adja ki az NSRA-val történt egyeztetés alapján.

A.10.2. A vitorlaszámok alapesetben megegyeznek a hajó építési számával. Amennyiben ez nem ismert akkor a NSRA javaslatot tesz a vitorla számra a 10.3 pont figyelembevételével.

A.10.3. A vitorla- (regisztrációs) számokat a MNA vagy megbízottja belátása szerint úgy köteles kiadni, hogy ugyanazt a számot két azonos nemzetiségű hajó, ugyanazon időpontban nem kaphatja.

A.11. Felmérési Bizonylat

A.11.1. A felmérési bizonylatot a MNA-tól a következő módon kell megkapni:

- Új hajó esetében, vagy olyan hajónál, amelynél átépítés vagy javítás következett be (hajótesten, kielen vagy kiegyenlítő súlyok esetében) és ezáltal új felmérés vált szükségessé, a teljesen kitöltött felmérési bizonylatot, a regisztrációs díjjal együtt, a MNA-hoz kell beküldeni, ahol a kérdéses hajót regisztrálni kell.

- Tulajdonosváltás esetén, az érvénytelenné váló felmérési bizonylatnak a MNA-hoz ellenjegyzésre történő megküldése és a regisztrációs díj megfizetése mellett egy új felmérési bizonylatot kell az új tulajdonos részére kiadni.

A.11.2. Amennyiben a MNA egy megfelelően kiállított felmérési jegyzőkönyvet kap, a MNA egy felmérési bizonylatot jogosult kiállítani. A MNA köteles  a felmérési bizonylat egy példányát megtartani.

A.11.3. A felmérési bizonylat (amint azt az RRS 78.1. pontja előírja) a következőkből áll:

- A felmérési jegyzőkönyv eredeti példánya, vagy annak hiteles másolata, amelyet a MNA minősített felmérője (továbbiakban Felmérő) lebélyegzett. A különálló felmérési jegyzőkönyv lapjait a Felmérő azonosítja és laponként aláírni köteles.

- .

A.11.4. Valamennyi felmért hajónak, bármikor új vagy ellenőrző felmérés céljából rendelkezésre kell állnia óvás esetén vagy akár a MNA, a NSRA vagy a Versenybíróság rendelkezése esetén.

A.11.5. Valamennyi új felmérésnek az éppen érvényben levő osztályelőírás alapján kell történnie. Csakis azok az esetek képezhetnek kivételt, amelyekben a tulajdonos véleménye szerint, a hajó megfelel az éppen érvényben lévő felmérési előírásoknak, vagy azoknak, amelyek a hajó eredeti felmérési bizonylatának aláírásakor érvényben voltak. Azonban valamennyi újonnan pótolt felszerelésnek a pótlás időpontjában érvényes előírásnak kell megfelelnie.

A.11.6. Vitorla új felmérése esetében annak az érvényben levő osztályelőírás szerint kell történnie.

A.11.7. A felmérőnek, akár az első felmérés alkalmából, akár később, jogában áll fúrásokat végezni a hajón, annak érdekében, hogy ellenőrizze, hogy a rétegek a hajótesten vagy a fedélzeten megfelelnek-e a gyártási terveknek vagy egyéb előírásoknak. Ilyen furatoknak azonban a legkisebb lehetséges méretűeknek kell lenniük, és csak akkor kell ehhez a módszerhez folyamodni, ha a méretek ellenőrzésére más módszer nem áll rendelkezésre.

A.11.8. Ha bármilyen arra irányuló gyanú merül fel, hogy a tervektől vagy az előírásoktól bármely részletében eltérnek, azt a MNA-nak jelenteni kell, amely szervezetnek az illető hajó felmérési bizonylatát érvényességét az eset kivizsgálásának idejére fel kell függesztenie. A MNA a NSRA-el történő megvitatás után adhatja ki újra a felmérési bizonylatot.

A.12. A hajótest hitelesítése

A.12.1. Egy felmérési bizonylatnak a következő információkat kell tartalmaznia:

- A hajó osztálya

- A hitelesítő szervezet megnevezése

- A hitelesítő szervezet által kibocsájtott vitorlaszám

- Tulajdonos megnevezése

- A hajótest azonosító száma

- Az eredeti felmérési bizonylat kiadásának időpontja

A.13. A hajótest eredeti (első) hitelesítése

A.13.1. Egy előzetesen még nem hitelesített hajótest hitelesítése esetében elvégzendő:

- A hitelesítést a hivatalos felmérőnek kell elvégeznie, akinek a megfelelő dokumentációt el kell készítenie.

- A hitelesítés díját (ha szükséges) meg kell küldeni a hitelesítő szervezetnek.

- Egy megfelelően kiállított dokumentáció, valamint a hitelesítési díj kézhez vétele esetén a hitelesítő bizottság kiadhatja a felmérési bizonylatot.

A.14. A felmérési bizonylat érvényessége

A.14.1. Egy felmérési bizonylat érvénytelenné válik, amennyiben:

- Az A.12. pontban felsoroltak bármelyike megváltozik.

- Amennyiben azt a hitelesítő szervezet visszavonja.

- Egy új bizonylat kiadása esetében.

A.15. A hajótest újrahitelesítése

A.15.1. A hitelesítő szervezet egy már előzőleg bizonylatolt hajótestre újabb bizonylatot állíthat ki a következő esetekben:

- Amennyiben az A.14.1 a v. b pont szerint a bizonylat elveszti érvényességét és beszolgáltatják a régi bizonylatot és megfizetik a szükséges díjakat,

- Más esetekben, az A.13. pont szerinti eljárás során.

A.16. A Felmérési bizonylat visszatartása

A.16.1. A hitelestő szervezet köteles visszatartani:

- Az eredeti dokumentumot, amelyen az érvényben levő felmérési bizonylat alapul

- Kérésre, az eredeti dokumentumot az új ország bizonylatoló bizottsága részére átadni, amennyiben a hajótest exportra kerül.

A.17. A Felmérők

A.17.1. Felmérést csupán hivatalos felmérő végezhet.

B. szekció –Hajóalkalmasság

Ahhoz, hogy egy hajót versenyzésre alkalmasnak lehessen elfogadni, annak a jelen szekcióban felsorolt szabályoknak kell megfelelnie:

B.1. Felmérési bizonylat

B.1.1. Egyetlen hajó sem fogadható el versenyzésre, mint Sudár Regatta, hacsak nem felel meg a következőknek:

- A tulajdonos rendelkezik egy érvényes, a saját nevére szóló felmérési bizonylattal a szóban forgó hajó részére.

- Az éves tagdíj a NSRA részére be van fizetve.

B.2. tulajdonos felelőssége

B.2.1. A tulajdonos részére kötelező, hogy gondoskodjék róla, hogy az egységes tervezés (One-Design) alapelv semmilyen értelemben ne kerüljön megsértésre, és az Ő tulajdonosi ideje alatt ne is tegyen semmit a fent említett alapelv megsértésére. Bármely módosítást vagy javítást, amely megváltoztatja a hajó osztályelőírásnak történő megfelelését, előzetesen engedélyeztetni kell a hitelesítő szervezettel.

Megjegyzés. Változtatások, javítások, valamint helyettesítések, amelyeket nem mértek fel, érvényteleníthetik egy hajó felmérési bizonylatát.

B.3. Osztálytagság

B.3.1. A hajó tulajdonosának időszerűen az NSRA tagjának kell lennie.

II. Rész - Követelmények és korlátozások

A legénységnek és a hajónak meg kell felelnie a II. rész követelményeinek, amennyiben versenyez. Amennyiben ellentmondás van, akkor a C. szekció lép érvénybe.

A C. szekcióban foglaltak zárt Osztályszabályok. A bizonylatellenőrzésnek és a felszerelésvizsgálatnak az ERS szerint kell történnie kivéve, ha ebben a részben más van előírva.

C. szekció - A versenyzés feltételei

C.1. Általános előírások

C.1.1. Szabályok

- Az ERS I. része: Felszerelési előírások érvényesek.

C.2. Legénység

C.2.1. Korlátozások

- A legénység 2-5 főből állhat. Éjszakai versenyeken 3 fő, országos bajnokságokon 2 fő a minimum létszám. Egy versenyre vagy versenysorozatra (amely több napból, azon belül egy pihenőnapból állhat) benevezett legénységnek állandónak kell maradnia kivéve azt az esetet, amikor helyettesítést tesz a Versenyrendezőség lehetővé. Amennyiben a kormányost váltják, annak a versenyre nevezettek között kell lennie.

C.3. Személyi felszerelés

C.3.1. Kötelező

- A hajót fel kell szerelni minden legénységi tag részére egyéni úszást segítő eszközzel (mentőmellénnyel), amely megfelel az EN 393:1995 (CE 50 Newton) vagy az USCG Type III vagy AUS PFD I. előírásainak.

C.4. Hirdetések

C.4.1. Korlátozások:

A hirdetéseket csak a WS Advertising Code-al összhangban lehet alkalmazni. (Lásd WS Regulation 20.)

C.5. Hordozható felszerelések

C.5.1. Kötelező

A következő felszerelési tárgyaknak kell  a hajóban lennie versenyzés közben

- egy 8 kg +/- 2 kg tömegű horgony, nem kevesebb, mint 30 m hosszúságú és 12 mm átmérőjű kötéllel. A horgonykötélen nem lehet üreges borító réteg.

- Egy kézi evező, legalább 1200 mm hosszúságú.

C.5.2. Opcionális

A következő felszerelések lehetnek versenyzés közben a hajón.

- Digitális iránytű, GPS, rádió

- Mélységmérő

- Ágymatracok

- Egy motor, amely valahol a hajótestben rögzítve van.

- Akkumulátor, amely valahol a hajótestben rögzítve van.

C.6. Hajó

C.6.1. Súly

- A száraz állapotú hajó versenysúlya, az alább felsorolt felszerelésekkel együtt, nem lehet kevesebb 1600 kg-nál. A súlymérésnél a hajón levő szerelvények a következők: a hajótest és fedélzet a borítással együtt, de matracok nélkül, a rudazat álló és mozgó kötélzettel, valamint a génuabetekerővel. A súlymérésnél nem lehetnek a hajón: vitorlák és latnik, pádli, mentőmellények, kézi szivattyú, mericskék, horgony és horgonykötél, kikötőkötél, pufferek, emelő kötélzet, szerszámkészlet, személyi poggyász, motor, valamint akkumulátor.

- A belső ballaszt nem megengedett.

C.6.2.  Kiegészítő korrekciós súlyok

Kiegészítő korrekciós súlyokat (nem többet, mint 150 kg), a fedélzet alatt kell állandó módon rögzíteni. Az állandó rögzítés felszegecselést vagy -csavarozást jelent, ami után a súlyokat egy réteg üvegszál laminátummal kell beborítani a hajó teljes élettartama idejére. A korrekciós súlyokat a felmérési bizonylatba is fel kell vezetni. A korrekciós súlyokat csupán egy hivatalos felmérő változtathatja meg, illetve távolíttathatja el, miután a hajó súlyállandóságig kiszáradt. Ezután egy új felmérési bizonylatot kell a tulajdonosnak kiadni.

C.7. Vitorlázat

C.7.1. Módosítások, karbantartás és javítás.

- A vitorlákat csupán a jelen Osztályelőírás által engedélyezett mértékben szabad megváltoztatni.

- A rutin karbantartást el lehet végezni a vitorlák újra történő felmérése nélkül.

C.7.2. Korlátozások

- A vitorlák darabszámában nincs korlátozás.

- A nagyvitorlának az árbócon lévő alsó és felső jelek között kell elhelyezkedni versenyzés közben, a nagyvitorla hátsó élének meghosszabbítása nem lehet hátrább mint a bum végén lévő felmérési jel első síkja.

C.8. Rudazat

C.8.1. Méretek

- Az előmerevítő és a fedélzet közötti metszéspont távolsága a hajótest vonatkozási pontjától (lásd D.2.4.a) 550+/- 50 mm.

- Az árbóc középvonalának távolsága a hajótest vonatkozási pontjától (lásd D.2.4.a) 3200+/-110 mm

- Az achterstag rögzítési pontjának a hajótesten belül kell lennie.

D. szekció - Hajótest

D.1. Részek

D.1.1. Kötelező

- Héjazat

- Fedélzet

D.2 Általános megjegyzések

D.2.1. Szabályok

- A hajótestnek és a fedélzetnek meg kell felelnie annak az Osztályelőírásnak, amely az alapfelmérés időpontjában volt érvényben.

- A felmérésnek az ERS-el összhangban kell történnie.

D.2.2. Bizonylatolás

Lásd az A.13.szabályt.

D.2.3. Módosítások, karbantartás, javítás.

  - A hajótest héjazata, a fedélzet, a választófalak nem változtathatók meg semmilyen módon, csak olyan mértékig, amelyet a jelen Osztályelőírás megenged.

  - Rutin karbantartás: festés és csiszolás mindennemű újfelmérés nélkül megengedett.

  - Amennyiben bármilyen mértékű javítás történik a hajótesten, olyan módon, hogy előbbi eltér a D.2.3.(b) alatt leírtaktól, egy hivatalos felmérőnek kell a felmérési bizonylaton igazolnia, hogy a hajótest külső alakja ugyanolyan maradt, mint amilyen a javítás előtt volt, és a javítás által nem képződött további merevség, vagy egyéb előny. A hivatalos felmérőnek továbbá rá kell vezetnie a javítás részleteit a felmérési bizonylatra.

D.2.4. Meghatározások

- HAJÓTEST ALAPPONT:

A fedélzetnek, illetve gerincnek a metszéspontja a hajó orrán, annak középvonalában.

- KIEL ALAPPONT:

A kiel alappontja a hajógerinc vonalának és a kiel hátsó és alsó élvonalának metszéspontja.

D.2.5. Azonosítás

- Egy egyedi építési számot kell beleönteni vagy gravírozni a hajótestbe.

D.2.6. Építők

- A hajótestet a Style Jacht Kft-nek kell építenie.

- A NSRA-nak valamennyi formát (sablont) jóvá kell hagynia.

D.3. Hajótest, héjazat

D.3.1. Anyagok

- A hajótest és a fedélzet szerkezetének a hivatalos építési tervekkel kell összhangban lennie. Bármely módosítás vagy erősítés, amely a tervektől eltér, nem megengedett.

D.3.2. Szerkezet

- A szerkezet alapja az üvegszállal erősített poliészter gyanta, amelynek összhangban kell lennie az érvényes általános építési és szerkezeti tervekkel. A fedélzet és a hajótest építésénél más szálas anyagot, mint üvegszálat nem szabad használni. Az építőnek úgy kell eljárnia, hogy a gerincet, a merevítő elemeket, az elválasztó falakat, valamint a padlózatot be kell helyeznie a hajótestbe, mielőtt az kikerül a formából. A hajótestet és a fedélzetet a jóváhagyott formában, vagy egy a MNA által kinevezett és a NSRA által elfogadott felmérő által jóváhagyott sablonban kell összeépíteni. Mindkét esetben szükséges biztosítani, hogy a hajótest körvonala olyan legyen, mint ahogyan az a terveken van. Ezt a szerszámot ugyancsak egy, az MVSZ által jóváhagyott, a NSRA által felkért felmérőnek kell hitelesítenie.

- A hajótest, gerinc, fedélzet és a kormány gyártószerszámait olyan ősmintáról kell üvegszálas poliészterből készíteni, amelyet egy hivatalos gyártószerszám mintában készítenek. Az uszony formájú kiel öntőmintáját alumínium öntvényből kell készíteni, amely az egyetlen példányban elkészült hivatalos minta alapján készült. A nemzeti felmérő felméri és bizonylatolja minden egyes ősminta, kiel-minta és kormány-ősminta méreteit. Ezeknek a szerszámoknak a toleranciája az építési tolerancia fél értéke lehet. A minták, ősminták és gyártó szerszámok alakját nem lehet javítani vagy módosítani, hacsak erre a NSRA engedélyt nem ad. Ezek ellenőrzésének forrása egy egységes ősminta és gyártósablon készlet alapján történik.

- A hajótest méreteit és alakját a gyártóformában kell ellenőrizni, és a rétegtervnek meg kell felelnie a terven feltüntetettnek.

D.4. Deck

D.4.1. Anyagok

A hajótest és fedélzet építési módjának összhangban kell lennie a hivatalos építési tervekkel, és a terveken feltűnteteken kívül hozzáadott erősítések vagy alátámasztások alkalmazása tiltva van.

D.5. Összeépített hajótest

D.5.1. Szerelvények

- Az összeszerelt hajótest szerelvényezése tetszés szerinti.

D.5.2. Méretek

A kiel– vagy gerincvonalát a hajó farának közepe és a hajóorr közötti vonal, valamint a hajótest felező síkjának metszésvonala adja.

A hajó hossza a gerincvonalban mérendő, a hajó orrától a hajó faráig a legtávolabbi pontok között vízszintesen.

|  | Minimum mm | Maximum mm |
| --- | --- | --- |
| Hajó hossza | 7960 | 8005 |
| Árbóctalp magassága |  | 280 |

D.5.3. Súlyok

|  | Minimum mm | Maximum mm |
| --- | --- | --- |
| Hajótest súlya | Nincs előírva | Nincs előírva |

E. szekció – Hajótest függelékek

E.1. Részek

E.1.1. Kötelezők

- Kiel

- Kormány

E.2. Általános

E.2.1. Szabályok

- A kiel és a kormány méretének és anyagának meg kell, hogy egyezzen az alapfelmérés időpontjában érvényes Osztályelőírással.

- A felmérésnek az ERS szerint kell történnie.

E.2.2. Módosítások, karbantartás, javítások

  - A hajótest függelékeit nem szabad bármely, a jelen Osztályelőírástól eltérő módon megváltoztatni.

  - A rutin karbantartást újfelmérés nélkül lehet elvégezni.

E.2.3. Hitelesítés

- A hivatalos felmérő hitelesíti a hajótest függelékeit, és aláírja, időpont jelzéssel látja el a felmérési jeleket.

E.2.4. Gyártók

- A hajótest függelékeit a Style Jacht Kft-nek kell gyártania.

E.3. Kiel

E.3.1. Anyagok

- A kiel egy rozsdamentes acél hordozólemezből és a körülötte levő ólomöntvényből áll, amelyet üvegszálas poliészter héj borít.

- A kielt üvegszálas poliészterrel kell borítani.

E.3.2. Méretek

|  | Minimum mm | Maximum mm |
| --- | --- | --- |
| Alsó él hossz | 792 | 808 |
| Vastagság |  | 95 |
| Első él hossz (a lekerekítés sugaráig) | 1290 | 1310 |
| Hátsó él hossz (a lekerekítés sugaráig) | 890 | 910 |
| Valamennyi élnek egyenes vonalúnak kell lennie, bármely nézetből. |  |  |

E.3.3. Súlyok

|  | Minimum kg | Maximum |
| --- | --- | --- |
| A kiel súlya, erről a Style Yacht Kft állít ki nyilatkozatot | 720 | 750 |

E.3.4. Kiel helyzete a hajótesten

A kiel alappontjának (lásd D.2.4) távolsága a hajó tükrének gerincvonali pontjától 3350+/-30mm.

E.4. Kormánylapát, kormánytőke, kormányrúd

E.4.1. Anyagok

- A kormánylapát anyaga üvegszálas poliészter.

- A kormánytőke anyaga rozsdamentes acél.

E.4.2. Szerkezet

- A kormánylapát a NSRA jóváhagyott sablonban készüljön.

- A kormánylapát alakja (körvonala) trapezoid alakú.

E.4.3. Méretek

|  | Minimum mm | Maximum mm |
| --- | --- | --- |
| Felső él hossza | 495 | 505 |
| Alsó él hossza | 235 | 245 |
| Első él hossza | 872 | 888 |
| Hátsó él hossza | 842 | 858 |
| Diagonál átmérő (első él felső-hátsó él alsó között) | 1005 | 1035 |
| Vastagság |  | 50 |

E.4.4. Súlyok

| Kormány súlya | Nincs elő írva | Nincs elő írva |
| --- | --- | --- |

E.4.5. Kormánylapát helyzete a hajótesten

A kiel alappontjának (lásd D.2.4) távolsága a kormány lapát (tengelyben lévő) hátsó alsó sarkától maximum 3000mm.

F. szekció – Rudazat

F.1. Részek

F.1.1. Kötelező

- Árbóc

- Bum

- Spibum

- Álló kötélzet

- Mozgó kötélzet

F.2 Általános

F.2.1.Szabályok

- A rudazatnak és szerelvényeinek meg kell egyezniük a rudazat hitelesítésének időpontjában érvényes Osztályelőírással.

- Az álló és mozgó kötélzetnek meg kell egyeznie az Osztályelőírással.

F.2.2. Módosítások, karbantartás, javítás.

- A rudazatot csupán a jelen Osztályelőírás mértékéig lehet megváltoztatni.

- Rutin karbantartást újfelmérés nélkül lehet elvégezni.

F.2.3. Bizonylatolás

- A hivatalos felmérő hitelesíti a rudazatot.

- Az álló és mozgó kötélzetet nem kell hitelesíteni.

F2.4. Meghatározások

  - ÁRBÓC ALAPPONT:

Árbóc alappont az árbóc alsó vége, a verettel együtt.

F.2.5. Gyártó

- Licenc nem szükséges.

F.3. ÁrbÓc

F.3.1. Anyaga

- Az árbócrúd anyaga extrudált, legalább 90% aluminiumot tartalmazó ötvözetből kell, hogy álljon.

F.3.2. Szerkezet

  - Az árbóccsőnek egy rögzített vitorla felhúzó árokkal vagy sínnel kell rendelkeznie, amely egyesítve van az árbóccsővel, de ugyanabból az anyagból kell készülnie, mint az árbóccsőnek.

  - Az árbócba lyukakat csupán a szerelvények és a vitorlázat rögzítése céljából lehet fúrni.

  - A szálingoknak rögzítetteknek kell lenniük, és előre nem mutathatnak.

  - Az alsó vantni bekötési pontjának legfeljebb 100 mm-re lehet a száling alatt.

  - A spibum veretnek legfeljebb 2000mm-re szabad az árbóc alappontja (lásd F.2.4.(a) felett lennie.

  - Az achterstagot az árbóchoz rögzitőszerelvénynek nem szabad hosszabban elállnia az árbóc hátsó élétől, mint 240 mm.

  - Felmérési jeleket (legalább 15 mm széles szalagokat, amelyek versenyzés közben jó láthatók) a következő módon kell elhelyezni.

- Alsó jel. A jel felső éle legfeljebb 770 mm a fedélzet síkja felett a bum felső síkjában. Ezt a méretet az árbóc hátsó éle mentén, annak egyenes állása mellett kell mérni.

- Felső jel. A jel alsó éle 8700 mm az alsó jel felső éle felett.

F.3.3. Veretek.

- Az árbócveretek tetszés szerintiek.

F.3.4. Méretek

|  | Minimum mm | Maximum mm |
| --- | --- | --- |
| Árbóc hossz | 8700 | 9600 |
| Árbócprofil keresztmetszet az alappont (l. F.2.4.a) és 7600 mm közt |  |  |
| Első-hátsó él közti átmérő | 110 | 135 |
| Előzőre merőleges (kereszt) átmérő | 70 | 95 |
| Árbóc keresztmetszet 7600 mm alappont felett, az árbóc csúcsáig Kúpos kivitel engedélyezve van |  |  |
| A bum felső síkjának magassága |  | 770 |
| Alsó ponttól (méretjel felső éle) felső pontig (méretjel alsó éle) |  | 8700 |
| Vorstag felső kapcsolódási pontja |  | 7600 |
| Felső vantni kapcsolódási pontja |  | 7600 |
| Spinakker felhúzó csiga |  |  |
| Magasság |  | 7700 |
| Kiállás előre az árbóc első éle előtt |  | 120 |
| Spi felhúzó csiga magassága a vorstag bekötés felett |  | 100 |
| Száling |  |  |
| Hosszúság | 750 | 900 |
| Magasság az árbóc alappontjától (L. F.2.4.a) mérve | 3800 | 4200 |

F.3.5. Súlyok

|  | Minimum kg/m | Maximum kg/m |
| --- | --- | --- |
| Árbócszelvény súlya | 2.2 | Nincs elő írva |

F.4. Bum

F.4.1. Anyaga

- A bumnak legkevesebb 90% aluminiumot tartalmazó ötvözetből kell állnia.

F.4.2. Szerkezet

  - A rúdnak extrudált anyagból kell lennie, és egy rögzített vitorlavezető ároknak vagy sínnek kell rajta lennie, amely lehet a rúdnak része, de lehet különálló is, de a rúddal azonos anyagból kell állnia.

  - Egy felmérési jelnek, amely legalább 15 mm széles, és versenyzés közben jól látható, kell a bumon lennie legfeljebb 3200 mm-re az árbóc hátsó élétől, úgy hogy az árbócon bármely kivágást figyelmen kívül kell hagyni és ha kell, az árbóc hátsó élének függőleges vetületétől kell mérni.

F.4.3. Veretek

- A bum veretei tetszés szerintiek.

F.4.4. Méretek

|  | Minimum mm | Maximum mm |
| --- | --- | --- |
| Bum |  |  |
| Hosszúság | 3100 | 3500 |
| Függőleges átmérő | Nincs elő írva | Nincs elő írva |
| Keresztméret | Nincs elő írva | Nincs elő írva |

F.4.5. Súlyok

|  | Minimum kg/m | Maximum kg/m |
| --- | --- | --- |
| Bum súlya | 1,25 | Nincs elő írva |

F.5. Spinakkerbum

F.5.1. Anyaga

- A rúd olyan extrudált ötvözetből kell, hogy álljon, amely legalább 90% alumíniumot tartalmaz.

F.5.2. Veretek

- A veretek tetszés szerintiek.

F.5.3. Méretek

|  | Minimum mm | Maximum mm |
| --- | --- | --- |
| Spibum rúd keresztmetszet | Nincs elő írva | Nincs elő írva |
| Hosszúság (veretekkel együtt) | 2500 | 2780 |
| Függőleges | Nincs elő írva | Nincs elő írva |
| Keresztméret | Nincs elő írva | Nincs elő írva |

F.4.5. Súlyok

|  | Minimum kg/m | Maximum kg/m |
| --- | --- | --- |
| Spibum súlya | Nincs elő írva | Nincs elő írva |

F.6. Álló kötélzet

F.6.1. Anyagok

- Az álló kötélzet anyaga rozsdamentes acél sodrony.

F.6.2. Szerkezet

- A felső (hosszú) és az alsó (rövid) vantni fedélzeti becsatlakozó pontja legfeljebb 450 mm-re az árbóc vonalában a hajótestre merőleges mögött lehet, és legalább 700 mm-re a fedélzet felezővonalától kifelé. Engedélyezve van az egy-illetve két pontos rögzítés, a rögzítési pontokat a fenti határok közt mozgatni nem lehet verseny alatt.

F.6.3. Veretek

- A veretek kivitele tetszőleges, kivéve, ahol a jelen Osztályelőírás azokat korlátozza ill. tiltja.

F.6.4. Méretek

|  | Minimum mm | Maximum mm |
| --- | --- | --- |
| Forstag hossz | Nincs elő írva | Nincs elő írva |
| Forstag átmérő | 4 |  |
| Vantnik hossza | Nincs elő írva | Nincs elő írva |
| Vantni átmérő | 4 |  |
| Achterstag hossz | Nincs elő írva | Nincs elő írva |
| Achterstag átmérő | 3 |  |

F.7. Mozgó kötélzet

F.7.1. Anyagok

- Anyag tetszőleges.

F.7.2. Szerkezet

- Szerkezet tetszőleges.

F.7.3. Szerelvények

- A szerelvények tetszőlegesek, kivéve ott, ahol a jelen Osztályleírás azokat korlátozza vagy tiltja.

G. szekció – Vitorlák

G.1. Részek

G.1.1. Kötelező előírások

- Nagyvitorla

- Genua

- Spinnaker

G.1.2. Opcionális

- Fock

G.2. Általános előírások

G.2.1. A vitorláknak meg kell felelni a felmérés időpontjában érvényes Osztályelőírásnak.

- A hivatalos felmérőnek hitelesítenie kell a nagyvitorlát, és orrvitorlákat az első él alsó végénél, és a spinnakert a felső halfejénél, dátummal és aláírásával kell ellátnia,.

G.2.3. Vitorlakészítő

- Licenszre nincs szükség.

G.2.4. Anyagok

- A vitorlákat polyamid anyagból kell készíteni. Kevlar, Mylar és fólia laminátum nem elfogadható. A maximum ablak méret 1,5m2/vitorla.

G.3. Nagyvitorla

G.3.1. Azonosítás

- Az osztályjelzésnek a vitorla felső negyedében kell lennie. Ez egy vörössel és zölddel kitöltött S betű, amelynek magasága 500 +/- 100 mm.

- A vitorlaszámot, amelynek magassága legalább 350 mm, a vitorla felső második negyedében kell elhelyezni.

G.3.2. Felépítés

- A szerkezet: puha, egy rétegű vitorla legyen.

- A vitorla teljes felülete ugyanabból, a minden tekintetben azonos szövött anyagból álljon.

- A vitorla hátsó éle mentén 4 latnizsákot kell elhelyezni. A latnizsákoknak a hátsó élet 5 egyenlő részre kell osztani.

- A nagyvitorlát lehet úgy szerkeszteni, hogy reffelni lehessen két–két (különböző magasságban) ponton történő behúzással, melyek a nagyvitorla első élénél, illetőleg a másik kettő a hátsó él közelében van, és két-két megfelelő magasságban elhelyezett pont pedig a vitorla testében van elhelyezve.

- Engedélyezve vannak a következők: varratöltések, ragasztások, szalagok, a sarkokban elhelyezett ringlik, csúszka, rugalmas latnizsák feszítők, latnizsák erősítések, latnizsák lezáró végek, hátsóélzsinór rögzítővel, három ablak, vitorlakészítő embléma, leáramlásjelző szalagok, vitorlaalak mutató csíkok, felmérési jel.

G.3.3. Méretek

|  | Minimum mm | Maximum mm |
| --- | --- | --- |
| Hátsó él hossz |  | 9370 |
| Első él hossz |  | 8700 |
| Alsó él hossz |  | 3200 |
| Felezőpontok közötti szélesség (csuszkával) |  | 2050 |
| Fejdeszka szélessége |  | 120 |
| Vitorla anyagának tömege (vastagsága) | Nincs elő írva | Nincs elő írva |
| Elsődleges erősítés | Nincs elő írva | Nincs elő írva |
| Latnizsák hossz |  |  |
| Legfelső |  |  |
| Belül | Nincs elő írva | Nincs elő írva |
| Kívül | Nincs elő írva | Nincs elő írva |
| Közbülső és legalsó |  |  |
| Kívül |  | 850 |
| Belül |  |  |
| Latnizsák szélesség |  |  |
| Kívül | Nincs elő írva | Nincs elő írva |
| Belül | Nincs elő írva | Nincs elő írva |

G.4. GENUA

G.4.1. Felépítés

- A vitorla felépítése: puha, egyrétegű vitorla

- A vitorla teljes felülete ugyanabból, a minden tekintetben azonos szövött anyagból álljon.

- Vitorla számot nem kell elhelyezni rajta.

- A genua hátsó élében nem lehetnek latnizsákok.

- A hátsó él nem terjedhet egy, a vitorla csúcsa és behúzási pontja között húzott egyenes mögé.

- A következők vannak megengedve: varratöltések, ragasztások, szalagok, a sarkokban elhelyezett ringlik, hátsó és alsó élzsinór rögzítővel, három ablak, vitorlakészítő embléma, leáramlásjelző szalagok, vitorlaalak mutató csíkok, felmérési jel.

G.4.2. Méretek

|  | Minimum (mm) | Maximum (mm) |
| --- | --- | --- |
| Alsó él hossza |  | 4200 |
| Vitorla anyagának tömege(vastagsága) | Nincs elő írva | Nincs elő írva |

G.5. FOCK

G.5.1. Felépítés

- A vitorla felépítése: puha, egyrétegű vitorla

- A vitorla teljes felülete ugyanabból, a minden tekintetben azonos szövött anyagból álljon.

- Vitorla számot nem kell elhelyezni rajta.

- A következők vannak megengedve: varratöltések, ragasztások, szalagok, a sarkokban elhelyezett ringlik, , rugalmas latnizsák feszítők, latnizsák erősítések, latnizsák lezáró végek, hátsó és alsó élzsinór rögzítővel, három ablak, vitorlakészítő embléma, leáramlásjelző szalagok, vitorlaalak mutató csíkok, felmérési jel.

G.5.2. Méretek

|  | Minimum (mm) | Maximum (mm) |
| --- | --- | --- |
| Alsó él hossza |  | 3500 |
| Vitorla anyagának tömege(vastagsága) | Nincs elő írva | Nincs elő írva |

G.6. Spinnaker (Szimetrikus)

G.6.1. Felépítés

- A vitorla anyaga: puha, egy rétegű vitorla

- A vitorla teljes felülete ugyanabból, a minden tekintetben azonos szövött anyagból álljon.

- Vitorla számot nem kell elhelyezni rajta.

- A következők vannak megengedve: varratok, ragasztások, szemek a sarkokban.

G.6.2. Méretek

|  | minimum (mm) | maximum (mm) |
| --- | --- | --- |
| Oldalsó él hossza |  | 7500 |
| Alsó él hossza |  | 5600 |
| Félszélesség |  | 5880 (ERS szerint mérve!) |
| Has hossza (Felső halfejpont és a alsóél felezőpont távolsága) |  | 8800 |
| Vitorla anyagának tömege | 38 g/m2 |  |

III. Rész - Mellékletek.

Hivatalos tervek:

SR02-00 Műszaki előírás 1996. 07.15.

SR 02-00 Általános terv 1996.07.15.

Hatályos időpont: 2024.02.20.

Közzététel időpontja:2024.02.20

Előző kiadványok: 2019.04.20.

Előző kiadványok: 2011.04.20.

Előző kiadványok: 2010.04.

Előző kiadványok: 2009.03.

Előző kiadványok: 1997.12.